Описание зон по приказу 650 в модуле Межевые планы с новым интерфейсом.

Введение.

Вступил в действие Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650
"Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2019 N 53701).

В модуле Межевые планы ЗИС добавлены средства для формирования печатных форм согласно этому приказу.

Новая схема XML Росреестром еще не разработана, поэтому описание зон выполняется по схеме Описание границ территории в модуле Межевые планы. Меню Создать->Описание границ территории. И схема XML выводится для описания границ территории (два файла TerritoryToGKN и ZoneToGKN).

Описание.

Структура формы Описание границ территории	4

Функции панели инструментов	7

Форма Настройки	8

Работа с элементами формы	10

Сохранение и загрузка данных по умолчанию	14

Меню сохранения/загрузки умолчаний вызывается по правой кнопке мыши и на выпадающем меню и на списке.	14

Работа с пространственными данными	16

Групповое описание пространственных данных.	19

Проверка корректности заполненных данных для подготовки XML – функция Сформировать пакет.	19

Настройка безопасности макросов в редакторе.	20

Установка низкого уровня безопасности в Word на примере Word 2010.	20

Вывод на печать	21

Ручное редактирование подписей.	24

Вывод в текстовый редактор после правки.	26

Формирование XML описания территории, ЭЦП и архива.	27

Вывод графических окон в MapInfo с формированием сетки.	28

Создать сетку листов	29

Разноска подписей и надписей на чертеже.	30

Формирование печатных листов отчета.	32

Сохранение изменений.	33

Правка графики для печатной формы в Аксиоме	33

Авторазноска подписей.	34

Формирование сетки.	35

Вывод в pdf	37

Описание границ зон для формирования документа по приказу 650 производится через меню ЗИС Росреестр->Документы Росреестра. В менеджере документов создается новый документ схемы Описание границ территории

После выбора схемы появляется форма для описания границ территории.

Схема состоит из нескольких вкладок, все управление идет кнопками панели инструментов, расположенными над схемой.

Для начала попробуйте посмотреть на примерах. Примеры вызываются кнопкой Загрузить пример (?)

Заполненная форма выглядит так:

Очень важно выбрать рабочую папку для хранения временных файлов (в том числе скриншотов). Это первая вкладка Заказчик. Жёлтая кнопка справа вызывает диалог выбора.

# Структура формы Описание границ территории

Данные размещены на шести вкладках:

Заказчик;

Исполнитель и декларант;

Согласования (это сведения необязательные, можно не заполнять):

Документы:

Объект ЗУ:

Пространственные данные – на этой вкладке хранится пространственная информация схемы. Организация работы с графикой следующая. Вы можете взять ее из ГИС, выделив объекты, можете заполнить вручную. В любом случае графика представлена в табличном виде и, даже взяв ее из ГИС, ее в дальнейшем можно редактировать в форме.

На вкладке два раздела пространственных данных – сведения об образуемых земельных участках и их частях и сведения о существующих земельных участках и их частях. Правила работы с разделами одинаковые.

Сведения об образуемых – это сведения о новых участках.

Сведения о существующих – сведения о старых участках, которые нужны для определения существующих точек и участков границ.

Пространственные данные могут быть представлены, как набор точек (Поворотные точки) или как участки границ (Части границ)

Последняя вкладка – Сообщения, используется для вывода сообщений, например, при формировании xml, ЭЦП, архива.

# Функции панели инструментов

Перечень функций панели инструментов слева направо:

Функции работы с файлами

- Создать новый документ;

- Открыть существующий документ из xml;

- Сохранить документ (сохраняет по умолчанию в файле Данные.xml в рабочей папке).

- Сохранить документ как (под указанным именем в указанной папке);

Функции действий:

- Пронумеровать точки и сформировать части границ – обрабатывает присоединенную из ГИС в виде наборов точек геометрию (убирает дубликаты точек, перенумеровывает их – наружные конура от северо-западного угла по часовой, внутренние контура от северо-западного угла против часовой стрелки, формирует описание участков границ от точки до точки);

- Сформировать пакет – проверяет данные на достаточность и ошибки для вывода в XML и отображает ошибки ввода;

- Вывод документа в редактор – формирует документ в выбранный текстовый редактор (MS Word, LibreOffice, OpenOffice), поддерживает все эти форматы. В данной сборке поддерживается только MS Word.

- Вывод в редактор после правки – аналог Вывод формы с отредактированными вручную графическими окнами.

- Сформировать XML документ.

Настройки.

# Форма Настройки

Форма вызывается через кнопку Настройки в панели инструментов и содержит следующие настройки:

Используемая ГИС – эта настройка в большей степени справочная, так как приложение уже будет запускаться из конкретной ГИС. Возможные значения:

- Geomedia

- MapInfo

- Аксиома

- QGIS

Из под ЗИС всегда включена Geomedia

Округлять координаты – как представлять координаты при выводе на печать и в XML:

- Округлять до двух знаков после запятой (так нужно);

- Оставлять, как есть.

Текстовый редактор, используемый для подготовки для печати:

- Готовить для печати в MS Word;

- Готовить для печати в LibreOffice;

- Готовить для печати в OpenOffice.

В данном варианте поддерживается только MS Word

Как передавать графику для графических окон в редактор:

- Передавать через OLE (если возможно, здесь повыше качество, но могут быть проблемы с редактором, ГИС, Windows – более капризно);

- Передавать через растровый файл (это работает всегда, могут быть к качеству претензии).

Сертификат ЭЦП – выбор сертификата электронной цифровой подписи (ЭЦП), если на компьютере установлен ключ ЭЦП.

Другие вкладки:

КЛАДР – настройка адресного классификатора КЛАДР. Кладр – это классификатор адресов Российской Федерации.

Графика – пока не используется.

Погрешности – выбор и настройка методик расчёта погрешности площади – для этой схемы не требуется.

# Работа с элементами формы

Очень важно выбрать рабочую папку для хранения временных файлов (в том числе скриншотов). Это первая вкладка Заказчик. Жёлтая кнопка справа вызывает диалог выбора.

Ниже – описание системы координат и CS Id для XML.

Все текстовые поля – это не поля, а комбобоксы, где в выпадающем списке сохраняются последние введенные значения, как в Internet Explorer

Первый лист – описание данных о Заказчике

На листе описываются:

Сведения о заказчике землеустроительных работ.

Рабочая папка.

Система координат.

Прикрепленный документ – план границ земельного участка.

Сведения о заказчике землеустроительных работ – это типовой элемент Choice (список с выбором типа). Он состоит из верхнего меню, в котором выбирается тип заказчика (Физическое лицо/Юридическое лицо/Иностранное юридическо лицо/Орган власти или местного самоуправления). В соответствии с выбором в меню меняется состав колонок в таблице внизу.

Поля типа дата в списке – вызывается календарик.

Простые текстовые поля – это комбо-боксы, где вызывается список последних введенных значений, но можно и просто ввести текст.

Логические поля – флажок. Поле Доверенность также определяет, будут ли проверяться и вставляться в XML (при включенном флажке) относящиеся к нему поля, вид документа, номер дата и т.д. Они необязательные, если флажок выключен, но, если флажок включен, становятся обязательными.

Многоуровневый справочник – пример – вид документа, удостоверяющего личность. В таблице это текстовое поле с кнопкой справа. В нем отображается код из справочника = и текст из справочника. По нажатии на кнопку вызывается диалог работы со справочником

Многоуровневый справочник представлен в виде дерева.

Текстовое поле вверху и кнопки со стрелками вверх/вниз – поиск назад/вперед по справочнику введенного текста.

Выбранный текст отображается в окне под деревом (бывают очень длинные текстовые значения)

Кнопки ОК – выход с выбором, Отмена – выход без выбора.

Приложенный файл – такое же текстовое поле с кнопкой справа, но по кнопке вызывается диалог выбора файла

Очень важно выбрать рабочую папку для хранения временных файлов (в том числе скриншотов). Это первая вкладка Заказчик. Жёлтая кнопка справа вызывает диалог выбора.  Если папка не выбиралась, будет выбрана следующая по порядку свободная папка в папке Мои документы\ЗИС межевые планы, например Мои документы\ЗИС межевые планы\161

Выбор системы координат

Наименование и CsId это идентификаторы системы координат для Росреестра. Они пишутся в XML.

По МСК-86 коды для всех зон. 

1 зона: ID218
2 зона: ID219
3 зона: ID220
4 зона: ID221

Тип системы координат – меню Математическая или Геодезическая. Для описания территории с 2018 года геодезическая система координат.

Прикрепленный документ – план границ земельного участка. Это таблица со списком прикрепленных файлов.

Второй лист – описание сведений об исполнителе и декларанте

На этой вкладке два типовых элемента Choice (списка с выбором типа) Исполнитель кадастровых работ и Декларант. Они состоят из верхнего меню, в котором выбирается тип Исполнителя или Декларанта. В соответствии с выбором в меню меняется состав колонок в таблице внизу.

Типовые элементы списков были описаны выше для Заказчика, но здесь есть и дополнительные.

Код по классификатору КЛАДР в таблице Декларант. В таблице это так же ячейка с кнопкой справа, по которой вызывается классификатор КЛАДР.

Свой КЛАДР есть и для каждого адресного элемента в дереве, и для каждой улицы, и для каждой группы домов. Выбираем нужный и нажимаем кнопку Выбор. В ячейку подставляется код КЛАДР.

Простой справочник – комбобокс на примере Субъект РФ

Третий лист – Согласования

# Сохранение и загрузка данных по умолчанию

Для Исполнителя, Декларанта, Заказчика возможно копирование и сохранение однократно введенных данных всей таблицей.

# Меню сохранения/загрузки умолчаний вызывается по правой кнопке мыши и на выпадающем меню и на списке.

Сохранить – сохраняет умолчания заполненных данных.

Загрузить – заполняет список сохраненными ранее умолчаниями.

Загружать автоматически, если флажок включен, заполняет список при создании пустой формы.

Четвертый лист – Документы

Пятый лист – Объект ЗУ

Здесь три группы данных:

Вид границы – (Образуемая или Уточняемая/Изменяемая). В зависимости от этого по разному заполняется печатная форма.

Описание зоны – Choice (список с выбором типа) Территориальная зона/Зона с особыми условиями использования территории/Особая экономическая зона.

Площадь объекта землеустройства.

В Описании зоны для поля Наименование объекта добавлен еще один элемент – редактор длинного текстового поля. Это тоже текстовое поле с кнопкой справа, по которой вызывается текстовый редактор

Такой же редактор вызывается для полей Содержание ограничений и Наименование охраняемого объекта.

# Работа с пространственными данными

Рассмотрим на пустом листе. Исходно у нас никаких данных нет, мы выбрали объекты в ЗИС и хотим добавить.

Еще раз – форма не модальная, при открытой форме мы можем продолжать нормально работать с ЗИС – открывать там таблицы, выбирать объекты и т.д.

Крайняя левая кнопка в Сведения об образуемых земельных участках и их частях – Добавить графику из ГИС. Можно одновременно выбрать несколько объектов и добавить их. А потом еще и еще. Ограничений нет.

Программа анализирует выбранные объекты, считает площадь и погрешность определения площади и заполняет форму с описанием точек и их координат. По умолчанию все точки новые и закрепление отсутствует, но для вашей схемы это нормально, хотя все – значение координат, стиль символа точки, номер точки, вид закрепления – можно изменять вручную. Площади тоже.

Структура геоданных следующая:

Верхний уровень – участки;

Следующий уровень – “чересполосные” контура – отдельно расположенные контура участка, которые содержат одну наружную границу и могут содержать или не содержать одну или несколько внутренних границ (дырок).

Следующий уровень – элементарные контура – наружный или внутренние

Следующий уровень – на вкладке Поворотные точки – точки контура, на вкладке Части границ – участки границ от точки до точки.

По умолчанию, точки каждого элементарного контура нумеруются 1, 2, 3… Чтобы удалить дублирующие точки и сделать сквозную нумерацию, используется функция Пронумеровать точки и сформировать части границ.  Эта функция обрабатывает присоединенную из ГИС в виде наборов точек геометрию (убирает дубликаты точек, перенумеровывает их – наружные конура от северо-западного угла по часовой, внутренние контура от северо-западного угла против часовой стрелки, формирует описание участков границ от точки до точки). Функция доступна в меню Действия или в панели инструментов.

После выполнения функции заполняются данные на вкладке Части границ.

На вкладке Части границ можно только поправить вручную описание части и поменять стиль линии.

На вкладке Поворотные точки можно добавить точку вручную, удалить точку, подвигать точки элементарного контура вверх и вниз и показать навигатор графики для комплексного редактирования пространственных данных. Эти функции выполняются кнопками над описанием поворотных точек.

Навигатор графики содержит укрупненное описание структуры пространственных данных (без поворотных точек). Он позволяет добавлять вручную участки, чересполосные и элементарные контура, удалять их, двигать элементы вверх и вниз. Кнопка ОК – выход с отображением изменений в таблице – причем если участков несколько, то покажет выбранный в навигаторе участок. Кнопка Отмена – выход без выбора.

Кнопки навигатора:

- ОК – выход с сохранением изменений и с выбором выбранного в навигаторе участка

- Отмена – выход без изменений.

- Добавить строку

- Добавить вложенную строку

- Удалить строку

- Переместить строку вверх

- Переместить строку вниз.

# Групповое описание пространственных данных.

Можно поменять данные по одной точке в пространственных данных, прямо в таблице, после чего распространить значение (например, погрешность) на все остальные точки. Делается это кнопкой Групповая правка данных на вкладке Пространственные данные .

По кнопке появляется следующий диалог.

Флажками выбираем, какие колонки изменять для всех точек и нажимаем ОК.

# Проверка корректности заполненных данных для подготовки XML – функция Сформировать пакет.

Сформировать пакет – проверяет данные на достаточность и ошибки для вывода в XML и отображает ошибки ввода

Пример – на закладке Согласования и передача в Госфонд

Убираем обязательное поле Регистрационный номер и нажимаем Сформировать пакет. Сообщает Обнаружены ошибки, выделяет их красным, если навести мышь на красную надпись, показывает подсказку, а если щелкнуть левой кнопкой – более подробную расшифровку ошибки, если она есть

# Настройка безопасности макросов в редакторе.

По умолчанию, и в Word, и в LibreOffice, и в OpenOffice выставлен высокий уровень безопасности – макросы запрещены. В то же время, все управление в редакторах выполняется через макросы, поэтому пользователю нужно один раз установить низкий уровень безопасности.

## Установка низкого уровня безопасности в Word на примере Word 2010.

В меню Файл выбираем Файл->Параметры

В форме слева выбираем Центр управления безопасностью и нажимаем кнопку Параметры центра управления безопасностью

Устанавливаем Включить все макросы

Включаем флажок Доверять доступ к объектной модели проектов VBA. Нажимаем ОК во всех формах.

# Вывод на печать

Предлагает список форм, открывает MapInfo, формирует графическое окно и выводит в редактор, указанный в Настройки->Общие

Выводится текстовая информация и графика напрямую в Word в выбранном формате А4 или А3. Вся графика в одном окне. Для более сложного вывода с сеткой далее будет показан такой же вывод в MapInfo, как традиционный в ЗИС.

Формируется печатная форма по новому приказу

Здесь открывается MapInfo, создаются два графических окна ОбзорнаяСхемаКП и ПланГраниц, создается растровая копия окон и вставляется в Word

Флажок Запускать редактор сразу же после подготовки формы:

Если включен – формирует графическое окно и сразу же запускает редактор.

Если выключен – не запускает редактор и позволяет подредактировать графическое окно до вывода в редактор.

Настройки устанавливаются здесь

Округлять координаты – как представлять координаты при выводе на печать и в XML:

- Округлять до двух знаков после запятой (так нужно);

- Оставлять, как есть.

Текстовый редактор, используемый для подготовки для печати:

- Готовить для печати в MS Word;

- Готовить для печати в LibreOffice;

- Готовить для печати в OpenOffice

Пока работает вариант MS Word. Формы схем такие же, как в ЗИС.

Как передавать графику для графических окон в редактор:

- Передавать через OLE (если возможно, здесь повыше качество, но могут быть проблемы с редактором, ГИС, Windows – более капризно);

- Передавать через растровый файл (это работает всегда, могут быть к качеству претензии) – лучше использовать этот вариант.

# Ручное редактирование подписей.

Подписи в графическом окне автоматически могут накладываться друг на друга и быть неудобочитаемы.

Для нормального вида их нужно подредактировать вручную и вставлять в текстовый редактор уже отредактированное окно.

Для этого в форме для печати предусмотрен Флажок Запускать редактор сразу же после подготовки формы:

Если включен – формирует графическое окно и сразу же запускает редактор.

Если выключен – не запускает редактор и позволяет подредактировать графическое окно до вывода в редактор.

А в панели инструментов есть специальная функция для вывода формы с отредактированным графическим окном:

Вывод в редактор после правки

Рассмотрим пример. Нам нужно раздвинуть точки н12 и н15 на чертеже.

В MapInfo все делается стандартной кнопкой Выбор

С нажатой левой кнопкой мыши выбирается подпись и перемещается, пока вы не отпустите левую кнопку мыши. После перемещения подписи появляется указатель от подписи на точку привязки в виде тонкой линии.

# Вывод в текстовый редактор после правки.

Кнопка Вывод в редактор после правки выводит отчет с измененным графическим окном.

# Формирование XML описания территории, ЭЦП и архива.

Эта функция формирует пакет в соответствии со схемой Росреестра TerritoryToGKN.xsd  и ZoneToGKN.xsd.

При выполнении производятся следующие действия:

Проверяется проверка корректности заполнения, если есть ошибки, дальейшего формирования XML не производится, сообщается об ошибках.

Если ошибок нет – формируется XML, проверяется дополнительно на соответствие схеме.

Если ошибок нет, XML и прикрепленный файл схемы подписываются электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Если на компьютере есть ключ ЭЦП, после подписи XML, прикрепленные файлы и файлы ЭЦП упаковываются в архив схемы расположения, который можно передавать в кадастровую палату или посылать через портал Росреестра.

Если ключа ЭЦП на компьютере нет, выдаст сообщения об ошибке подписывания и результатом будет только сформированный файл XML.

Сообщение о формировании и подписывании выводятся на вкладку Сообщения. В случае корректного завершения результат выглядит примерно так.

# Вывод графических окон в MapInfo с формированием сетки.

Описанные выше действия выполняются автоматически, когда чертеж объекта достаточно простой и его можно вывести в читаемом виде на одном листе формата А4 или А3. В то же время для реальных, даже не очень сложных земельных участков, для наглядности лучше разбить чертеж на листы более крупного масштаба и вывести по листам. Пример такого чертежа на одном листе в MS Word.

Видно, что для читаемости, нужно сделать масштаб покрупнее, раздвинуть подписи контуров участка и поворотных точек.

После вывода в ГИС появляются меню и панель инструментов Функции для отчетов. Пункты меню и кнопки панели соответствуют друг другу

## Создать сетку листов

- Создать сетку листов. Создает сетку указанного масштаба и формата листа вокруг объекта для выбранного окна (на примере ЧертежЗУ). Вызывает следующую форму, куда, по умолчанию, подставлены текущий масштаб и формат листа

Меняем масштаб, на 1:5000. Объект вытянут по ширине, нужно, для читаемости, вывести его листа на три

Программа посчитала число листов 5 по X (геодезическому – вертикали) и 4 по Y (геодезическому – горизонтали). Нажимаем ОК, и она оставляет только 4 листа, в которые попал объект.

Видно, что на крайний левый лист она попадает маленьким кусочком, и, если сдвинуть влево три правых листа, без него можно обойтись.

Открываем в ГИС MapInfo Управление слоями, делаем редактируемым слой Сетка, выбираем и удаляем крайний левый лист.

Выбираем с Shift в окне карты и с нажатой левой кнопкой мыши сдвигаем влево три листа сетки, так, чтобы в нее попал весь объект. Сохраняем изменения

## Разноска подписей и надписей на чертеже.

Теперь нужно разнести подписи точек и контуров. Для начала нужно определить примерное расстояние на местности, на которое нужно разнести, чтобы они стали читаемыми. Для этого используем стандартную функцию Линейка MapInfo, она же есть справа на этой панели, кнопка Измерить расстояние .

Примерно прикинули, что раздвинуть подписи на 20 м будет нормально

При работах с окнами карты очень полезны две функции:

- запомнить состояние окна карты (запоминает текущее положение, размер и масштаб окна карты, чтобы потом было удобно восстановить).

- восстановить состояние окна карты (восстанавливает положение, размер и масштаб окна карты).

Между выполнением этих функций карту можно, как удобно, двигать и масштабировать, а потом все восстановить.

Вызываем функцию автоматической разноски подписей – Разнести точки на плане или чертеже . Появляется диалог следующего вида

В левом списке выбираем таблицу, относительно которой будем раздвигать подписи (КонтураОбъектов).

В правом списке с кнопками Ctrl или Shift выбираем таблицы, в которых объекты с подписями (НовыеТочки, СтарыеТочки).

В поле Ширина буфера, м вводим расстояние, которое ранее померили и нажимаем кнопку Править. Кнопка ОК выход. Если сразу не получилось, можно повторять многократно, меняя расстояние.

Вот что получилось при автоматической разноске

Программа корректно разносит точки на ровных участках, но в сложных местах или на стыке контуров нужно немного подправить их вручную. Вот как после этого выглядит этот участок

Поправив все подписи, можно приступать к формированию листов отчета

## Формирование печатных листов отчета.

Есть функции для формирования сразу всех листов чертежа

Для формирования только выбранного листа чертежа

Для формирования схемы расположения (или обзорной схемы) с зарамочным оформлением

Для формирования схемы геодезических построений с зарамочным оформлением

Для листов чертежа формируется выкопировка окна карты нужного размера и масштаба, и для каждого листа – свое окно отчета с зарамочным оформлением. Для схемы расположения и схемы геодезических построений – окна отчета с зарамочным оформлением.

Функция Сохранить образ графических окон с зарамочным оформлением ищет все открытые окна отчета и создает их копию в виде файла *.pdf  с именем, соответствующим заголовку окна

При этом сохраняются промежуточные копии листов в формате *.jpg, которые можно вставить в файл MS Word документа

В основном эта функция необходима в случае, когда в MapInfo производится дальнейшая работа с графическими окнами, например, формирование сетки для чертежа. В этом случае чертеж может быть на несколько листов и файлов и его нужно так и отобразить в Word. Функция позволяет вставить графические файлы в Word на место первоначально сформированного листа чертежа. Графика из MapInfo записывается в pdf, но промежуточно формируются файлы jpg с хорошим разрешением, поэтому вставляются именно они.

## Сохранение изменений.

Сохранить и восстановить эти оформительские изменения окон карты и отчета можно базовыми средствами MapInfo в рабочем наборе. Для этого в панель Функции для отчетов вынесены кнопки Сохранить рабочий набор и Загрузить рабочий набор.

## Правка графики для печатной формы в Аксиоме

Для межевых планов, схем расположения, карта планов и описания территории при формировании печатной формы в Аксиоме создается дополнительная панель Планы с функциями для дооформления графики – построения сетки листов, вывода отдельных листов сетки, автоматической разноски подписей.

Формируются графические окна и появляется дополнительная панель Планы

На панели предусмотрен ряд вспомогательных функций оформления – формирование сетки, формирование окна отчета, авторазноска подписей.

## Авторазноска подписей.

Предварительно можно измерить расстояние, на какое будем разносить подписи. Это делается функцией Линейка  - стандартная функция Аксиомы. Подписи на схеме можно двигать вручную, но предусмотрена более удобная функция Разнести подписи точек ..Появляется диалог следующего вида:

В правом списке выбираем таблицу с объектами, относительно границ, которых разносить (ParcelsRegion), в левом, что разносить (NewPoins, могут быть также старыет точки OldPoints, можно выбирать несколько слоев). В окне внизу указываем расстояние, на которое разносить (50 м на нашем примере). Кнопка ОК запускает разноску, кнопка Отменить – выход.

Так выглядит окно после разноски. На выпуклых участках границ разносит идеально, на вогнутых могут пересекаться выноски и потребоваться небольшая ручная правка.

## Формирование сетки.

Схема выводится по планшетам сетки. По умолчанию формируется сетка масштаба 1:10000. Если объект небольшой, то один планшет. Формирование сетки – Сетка листов .

Автоматически определяет положение левого нижнего угла сетки. В зависимости от масштаба и формата печатного листа определяет требуемое число листов сетки. Реальное число может быть меньше, останутся только те листы, на которые попадает лесосека. Листы также можно удалять и подвигать вручную.

Выбираем  формат листа А4 книжная. Посчитало, что получается два листа по горизонтали и два по вертикали в масштабе 1:500

Выбираем лист обычными средствами Аксиомы и в меню Формировать отчет  кнопку Для выбранного листа (сетки).

Формируется окно отчета

## Вывод в pdf

Вывод в pdf выполняется стандартной функцией Аксиомы Файл->Экспорт окна->Экспорт отчета в pdf.